陆丰市民政局老年人适老化改造服务项目

市场调查需求

编制单位：陆丰市民政局

编制日期：2022年11月

- 陆丰市民政局老年人适老化改造服务项目

一、项目名称：陆丰市民政局老年人适老化改造服务项目

- 二、资金来源：陆财社【2022】79号专项资金

- 三、市场调查服务内容：

市场调查内容及需求

| 序号 | 项目名称 | 具体内容 | 产品内容 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面防滑 | 地面防滑处理 | 防滑地垫 | PVC材质 | m2 | 39 |
| 2 | 平整硬化 | 对地面进行平整硬化方便轮椅通过降低风险。 | 地面硬化 | 地面清理，局部凿除，砼找平，收光 | m2 | 56 |
| 3 | 安装扶手 | 在高差变化处安装扶手，方便老人通行 | 走廊扶手 | 直径：38MM 材质：外层PVC材质，内层为铝合金，圆形。 | 个 | 110 |
| 4 | 高差处理 | 铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动 式坡道，保证路面平滑、无高差障碍，方便轮 椅进出 | 坡道改造（水泥坡道） | 按坡比铺设坡道，压防滑纹 | m2 | 37 |
| 5 | 配置护理床 | 帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃 饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等。 | 双摇床 | 1.外形尺寸：长度2000mmm，宽度900mm，高度：450mm。 2.材质： ①材质：静电粉末喷涂钢制床板；护栏为折叠式铝合金护栏 3.功能： ①调节范围： 后背升降调节范围：0-70°±2° 腿部升降调节范围：0-30°±2° ②床体承载重量：125kg。 4.工艺：金属表面防锈、耐腐蚀，静电粉末喷涂，床体环保抗菌耐腐蚀。 5.颜色：床头尾板防火板颜色可选，使其与装修风格、室内家具等相符合。 | 张 | 89 |
| 6 |  |  | 床边扶手 | 规格：98*57*38cm重量：4KG特征：360度可折叠，PU软面扶手，底面扁宽不路背 | 个 | 46 |
| 7 | 配置防压疮垫 | 避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重 压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等。 | 防褥疮坐垫 | 尺寸：480*480mm 材质：优质PVC材质； 轻巧耐拉伸，承重效果佳； 25个2.5cm内径小孔，均匀分布在坐垫上，与气室交错形成波浪凹凸表层，分散臀部、腿部的压力，更加透气； 承重100kg； 配备专用打气筒，充气方便快捷。 | 个 | 246 |
| 8 |  |  | 防褥疮床垫 | 尺寸：2000*900mm 材质：PVC 1.条形波动，1、2、3档为波动档，带有微型喷气孔。 2.间隔管7分钟交替充气。 3.低噪音设计，不大于20分贝。 4.气条可单独拆卸，方便更换。 5.微电脑控制气囊换气。 | 个 | 6 |
| 9 | 安装扶手 | 在如厕区或者洗浴区安装扶手，辅助老年人起身、站立、转身和坐下，包括一字形扶手、u 形扶手、L形扶手、135。扶手、T形扶手或者 助力扶手等。 | U型上翻马桶扶手 | 尺寸：600*700mm 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm； 内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm U型上翻带落地 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能对大肠埃希氏菌、金黄色葡萄杆菌等细菌有效；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | 个 | 39 |
| 10 |  | 在高差变化处安装扶手，方便老人通行 | 一字型扶手 | 尺寸：φ35mm*430mm 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm； 内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能对大肠埃希氏菌、金黄色葡萄杆菌等细菌有效；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | 个 | 216 |
| 11 |  | 在高差变化处安装扶手，方便老人通行 | L型扶手 | 尺寸：500mm*700mm 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm； 内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能对大肠埃希氏菌、金黄色葡萄杆菌等细菌有效；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | 个 | 49 |
| 12 |  | / | 墙面出新 | 原墙面清理，刮腻子，刷乳胶漆 | m2 | 198 |
| 13 | 电源插座及开关改造 | 视情进行高/低位改造，避免老年人下蹲或弯 腰，方便老年人插拔电源和使用开关。 | 开关面板（单开） | 原老旧开关拆除，更换新开关 银镍合金触点、拜耳PC料 额定电流：10A 额定电压：250V 额定功率：2500W 规格：86*86mm | 个 | 27 |
| 14 |  |  | 小型断路器 | 小型断路器：C型断路器10A 16A 20A 25A 32A 带1P | 个 | 15 |
| 15 |  |  | 漏电断路器 | 漏电断路器：C型漏电断路器40A 50A 63A 带3P | 个 | 9 |
| 16 |  |  | 家庭终端配电箱 | 家庭终端配电箱：16回路尺寸：338.5*192*75mm；阻燃面板：采用优质阻燃塑料材质 ，650度阻燃 ，保证用电安全 | 个 | 21 |
| 17 |  |  | 电路改造BV-2.5 | 电路改造：BV-2.5红、蓝、黄、绿、黄绿，BV-2.5 | 米 | 450 |
| 18 |  |  | 二、三插座更换 | 原老旧插座拆除，更换新插座 进口拜耳PC料 额定电流：10A/16A 额定电压：250V 额定功率：2500W 规格：86*86mm | 个 | 33 |
| 19 | 蹲便器改坐便器 | 减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便乘轮椅老年人使用。 | （节水）马桶 | 尺寸：670*370*715mm 盖板材质：PP 水件：ABS水件 排水方式：地排 坑距：300/400 功能：一级水效节水马桶，喷射虹吸，顶按双档，防臭功能，冲水噪音小 用水量：3.8升 含角阀软管 | 套 | 26 |
| 20 |  |  | 蹲便器改坐便器 | 原蹲便器拆除，下水管路铺设，封填，垃圾清运 | 个 | 26 |
| 21 | 水龙头改造 | 采用拔杆式或感应水龙头，方便老年人开关水 阀。 | 抽拉面盆龙头 | 1.尺寸:高179*宽127mm 2.进口赛道阀芯 3.不锈钢编织软管 4.不锈钢抽拉头 5.304不锈钢材质 6.表面拉丝处理 | 组 | 2 |
| 22 |  |  | 恒温花洒 | 1.表面拉丝处理 2.赛道阀芯 3.1.5m304不锈钢花洒软管 4.304不锈钢五功能手洒 | 个 | 1 |
| 23 | 配置淋浴椅 | 辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒，提高安 全性。 | 助浴椅 | 尺寸:凳面40*33.5CM;靠背宽度43CM ，两扶手间距离:41CM 坐板离地高度:37.5-50.5CM,八档可调 净重:3.1KG 安全承重:136KG 材质:铝合金,凳面及靠背为环保PE材料 。 壁厚：1.2MM 表面处理:阳极氧化(雾银) | 张 | 234 |
| 24 |  |  | 可折叠助浴椅 | 尺寸：472*545*678（展开）870*545*200（折叠） 材质：椅架高强度铝合金，规格￠29*1.5mm和￠25.2*1.5mm表面喷塑处理 座板和靠背材质为高密度PE，扶手材质为加强尼龙。 防霉防滑TPE材质脚垫,座板和靠背可加装EVA软垫 座板高度六档调节：345mm-445mm 产品承重100kg以上， | 张 | 204 |
| 25 |  |  | 壁挂式蹲坑坐架 | 可安装于蹲便位上方，供老人座便使用，适用范围：2平米＜卫生间面积≤5平米，材料抗菌防腐、坚固耐用，无锐角、无毛刺，防滑耐磨，安装牢固，可折叠，产品符合GB/T 24434-2009《座便椅(凳)》国家标准 | 张 | 7 |
| 26 | 安装自动感应灯具 | 安装便携感应灯，避免直射光源、强刺激性光源、人走灯灭，辅助老年人起夜使用。 | 感应夜灯 | 可放置在卧室或厕所通道，方便老人起夜 1、感应式设计，可调亮度； 2、可悬挂、可吸附，满足不同需求 | 个 | 405 |
| 27 | 适老家具配置 | 比如换鞋凳、适老椅、电动升降晾衣架等。 | 二边弧方桌 | 尺寸：800*800*750mm 实木框架：采用优质实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力； 台面：实木多层板贴水曲柳实木木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 油漆：采用国内品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 | 张 | 380 |
| 28 |  |  | 曲木椅 | 1、实木框架：采用橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 2、扶手：弯曲半扶手设计，高度620mm，扶手前端弯弧R55，下部弯弧R75，与腿部连接处倒圆R34； 3、海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵，可有效防止褥疮。 4、面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂特性的PU皮； 5、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 | 张 | 547 |
| 29 |  |  | 换鞋凳 | - 基材：面板厚度18mm。采用国家E1级颗粒板，边角处采用倒圆工艺，板材的封边，优质工艺的封边细腻、光滑、手感好，封线平直光滑，接头精细。专业厂用直线封边机器一次完成工序，涂胶均匀，压力稳定。 - 封边条：全部采用2厘近色PVC封边条。 - 3、国产优质品牌五金。 | 张 | 208 |
| 30 | 手杖 | 辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚 手杖、凳拐等。 | 四脚拐杖 | 高度调节范围65-85cm 分10档，每档高度2 材质：铝合金 厚度：1.2mm 把手：防滑泡沫套 底座：铁管烤漆 脚垫：橡胶材质 | 个 | 97 |
| 31 |  |  | 手杖 | 伸展长度：80-103cm， 重量： 0.46kg ， 适用身高150-180cm 材质：环保塑胶、铝合金 安全承重：100KG | 个 | 113 |
| 32 |  |  | 带凳拐杖 | 折叠尺寸： 43-50cm 展开尺寸： 81-91cm 1、凳面：24*24cm （坐姿需注意，要面向拐杖面） 2、座板：PVC材质 3、带 LED 照明灯，铝合金 ABS 塑胶，重量 1.04kg，承重 200 斤. | 个 | 37 |
| 33 | 轮椅/助行器 | 辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行 走，扩大老年人活动空间。 | 轮椅 | 手动轮椅技术参数： 产品名称：手动轮椅 具体技术参数：1、钢制材质，表面喷涂抗老化，防锈能力强，固定扶手及固定搁脚。肘节式刹车：脚踏板高度可调。 2、可折叠式车架，方便携带出行，且能节省占用空间位置。 3、加厚软座垫为牛津布，具有防水，容易清洁功能。 4、座宽：≥45cm，背高：≥45cm，座深：≥44cm，全长：≥105cm，全宽：≥64cm，全高：≥89cm，载重≥100KG。 5、后把手连刹车，配防后倾装置，7寸实心万向前轮，24寸实心后轮，轮椅配备安全带。个刹车，蜂巢透气网面，透气坐垫，实心胎，防滑手圈. | 张 | 87 |
| 34 |  |  | 助行器 | 尺寸：42*54*(73-84)cm 材质：航空铝合金 安全承重150kg 1、采用铝合金材质，不会划伤表面，永不生锈； 2、腿部高度可调，适合不同身高（因生产批次不同，有些许误差）； 3、把手采用高密度PVC材质，防滑不断裂； 4、双把手设计，适用不同环境使用 5、加大加厚天然橡胶脚垫，更耐用、更防滑，内藏金属垫片，更加强其耐用性； 6、不用时，折叠非常方便，占地面积小 | 张 | 76 |
| 35 | 放大装置 | 运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人 近用。 | 放大镜指甲钳 | 尺寸:130*42mm 材质：碳钢+ABS+PP 功能： 1，带有放大镜，使指甲尖部放大，便于看清楚，使用更加安全. 2，因有放大镜，还可以观察指甲的卫生、健康情况. 3，放大镜也可单独使用，为家庭实用品，方便家居生活. 4，本产品指甲钳和放大镜均为大尺寸，使用更加舒适，便捷. 5，放大镜焦距可上下前后调节，适合各种年龄的人群使用。特别是老人、儿童，使用起来安全用放心. 6，不少老人眼花、手颤，剪指甲时费神费力。 7，塑胶壳的作用：防止使用时指甲飞溅，剪完后抽出指甲剪倒掉指甲屑，干净卫生. | 个 | 316 |
| 36 |  |  | 放大镜 | 放大倍数30倍 带LED灯 超大112mm光学镜片 K9光学镜片 | 个 | 46 |
| 37 | 防走失装置 | 用于监测失智老年人或其他精神障碍老年人定位，避免老年人走失。 | 定位胸牌 | 防止老人走失，及时追踪老人位置 | 个 | 11 |